CoralNPU VME 方案 B 实现与回归验证报告

PE 阵列 64 → 256 · 分支 claude/eager-fermi-z5ln07 · 实现提交 191808c，回归基于 1118e6e，结果提交 6842566 · 2026-10-24

# 摘要

已按方案 B 把 VME（Zvt）PE 阵列从 64 个 PE 扩到 256 个 PE：每个 16×16 输出 tile 的计算从 4 拍缩短为 1 拍。参数由生成器选项 --vmeProcessDelay 控制，VME 内核的构建配置设为 1；不设置时 RTL 默认值仍为 4 拍（64 PE），FPGA 配置不变。

- 功能：Verilator cocotb 493 个 target（500 个用例 PASS，1 个 target 本身没有用例，与基线相同）和 UVM 831 个 target 全部通过，所有测试都关闭了 bazel 缓存重新运行。

- 性能：仅 VME 用例的仿真时间变化，均变快，例如 UVM vme_matmul_test 少 26 拍，cocotb int8 矩阵乘少 14 拍；其余确定性测试的仿真时间与基线逐一相同。

- 范围：仅做了 Verilator 仿真验证，未做综合，面积和时序尚未评估。

# 1. 配置对比

| 参数（VLEN = 128，TE = 16） | 原配置 | 方案 B |
| --- | --- | --- |
| PROCESS_DELAY（每 tile 拍数） | 4 | 1 |
| COMPRATIO | 1/4 | 1 |
| NUM_PE = TE × TE × COMPRATIO | 64 | 256 |
| 每 block 行数（共 4 个 block，每行 8 列） | 2 | 8 |
| 每 block MT 端口 NUM_BLKPORT | 4 | 16 |
| 生成器选项 | 无（默认） | --vmeProcessDelay=1 |
| RTL 宏 | 无（默认） | ZVT_PROCESS_DELAY 1 |

已在生成的 VmeCoreMiniAxi.sv 和 VmeCoreMiniVerificationAxi.sv 中确认宏定义为 ZVT_PROCESS_DELAY 1。UVM 仿真模型 uvm_sim_verilator_vme 从 89 MB 增大到 98 MB，与 PE 增加相符。

# 2. RTL 修改

| 文件 | 修改 |
| --- | --- |
| inc/rvv_backend_define.svh | 新增 ZVT_PROCESS_DELAY（1、2、4），由它推出 COMPRATIO / PROCESS_DELAY；新增 ZVT_CNT_WIDTH，保证 1 拍时计数器位宽至少为 1 |
| design/Zvt/zvt_pe_array.sv | 1 拍时 cntMax00/cntMax10 固定为 0（原位选为空）；修正 regHb1Data 的使能（原写死在 cnt==1，1 拍时永远等不到）；计数器位宽改用 ZVT_CNT_WIDTH |
| design/Zvt/zvt_ctrl.sv | 清零计数器位宽改用 ZVT_CNT_WIDTH |
| inc/rvv_backend.svh | readMtId / writeMtId 等 tag 字段位宽改用 ZVT_CNT_WIDTH |
| design/Zvt/zvt_mt_fpga.sv | 16 bank 映射只支持每 block 4 个端口；其他端口数时在编译期报错（仅 FPGA_XILINX 下例化，不影响仿真） |

## 2.1 参数定义

`ifdef ZVT_MAXCOMPUTING

`define COMPRATIO         1/4

`define PROCESS_DELAY     4

`elsif ZVT_PROCESS_DELAY

`define COMPRATIO         1/`ZVT_PROCESS_DELAY

`define PROCESS_DELAY     `ZVT_PROCESS_DELAY

`else

`define COMPRATIO         4/`TE

`define PROCESS_DELAY     `TE/4

`endif

`define ZVT_CNT_WIDTH       ((`PROCESS_DELAY > 1) ? $clog2(`PROCESS_DELAY) : 1)

NUM_PE 按 TE*TE*COMPRATIO 从左往右做整数运算：默认 16×16×4/16 = 64，方案 B 16×16×1/1 = 256。

## 2.2 单拍 tile 的行分段

if (`PROCESS_DELAY == 1) begin : gen_single_cycle_tile

assign cntMax00 = '0;

assign cntMax10 = '0;

end else begin : gen_multi_cycle_tile

assign cntMax00 = tmsub1[$clog2(`TE)-1] ? (`ZVT_CNT_WIDTH)'(`PROCESS_DELAY-1)

: tmsub1[$clog2(`TE/2)-1:$clog2(`TE/2*`COMPRATIO)];

assign cntMax10 = tmsub1[$clog2(`TE/2)-1:$clog2(`TE/2*`COMPRATIO)];

end

1 拍时一个 tile 的所有行在同一拍内处理，原来按拍切分行的位选 [2:3] 为空，因此直接取 0。

## 2.3 block 3 的 B 操作数转发

edff #(.T(PEVBINFO_t)) regHb1Data (.q(vbInfoHiD2), .clk(clk), .rst_n(rst_n),

.e(pipeHb1En && ((`PROCESS_DELAY == 1) || (cnt=='d1))), .d(vbInfoHiD1));

vbInfoHiD1 在 cnt = 0 时装入，下一拍转发给 block 3。多拍 tile 时下一拍是 cnt = 1；1 拍 tile 时计数器恒为 0，下一拍是下一个 tile 的 cnt = 0，所以原来的 cnt=='d1 条件会让 block 3 永远拿不到数据。

# 3. 生成器与构建配置

| 文件 | 修改 |
| --- | --- |
| Parameters.scala | 新增 vmeProcessDelay（默认 TE/4 = 4）和 vmeNumPe；augmentId 复制该字段 |
| Core.scala（EmitCore） | 解析 --vmeProcessDelay，检查取值为 1 到 TE/4 之间的 2 的幂；不等于默认值时输出 +define+ZVT_PROCESS_DELAY |
| rvv/RvvCore.scala | GenerateBackendConfig 在 VME 打开且不等于默认值时写入 ZVT_PROCESS_DELAY，保证单文件 SV 中宏先于 rvv_backend_define.svh 生效 |
| flags.bzl | VME_CORE_MINI_AXI_COMMON_GEN_FLAGS 增加 --vmeProcessDelay=1，作用于 cocotb 的 VmeCoreMiniAxi、UVM 的 VmeCoreMiniVerificationAxi 和对应的生产目标 |

FPGA SoC 使用 SoCChiselConfig，不经过上述 flags，仍为 4 拍；若误把 FPGA 配成其他值，zvt_mt_fpga.sv 会在编译期报错。

# 4. 回归验证

## 4.1 方法

- 先跑 15 个 VME cocotb 用例做快速检查，全部通过后再跑全量回归。

- 全量回归：run_regression.sh 依次跑 cocotb 和 UVM，每批 40 个 target；新增的 REGRESSION_NOCACHE=1 让所有测试重新运行，不使用 bazel 缓存结果。

- 测试代码为提交 1118e6e；环境与 2026-10-23 基线相同（Verilator 5.052、clang-18、Bazel 9.1.0）。

## 4.2 结果

| 套件 | Target | 方案 B（256 PE） | 基线（64 PE，10-23） |
| --- | --- | --- | --- |
| cocotb | 493 | 493 个 target 全部通过；500 个用例 PASS，1 个 NOT RUN；67.07 ms | 状态相同；67.05 ms |
| UVM | 831 | 831 / 831 PASS；6.24 ms | 820 / 820 PASS；6.22 ms |

- NOT RUN：//tests/cocotb/tlul:banked_dtcm_cocotb_test_test_address_aliasing，BUILD 中列出的用例名在测试文件里不存在，基线中同样如此，与本次改动无关。

- UVM 多出的 11 个：都在 //fpga 下（fpga/BUILD 的 collect_coralnpu_elfs()），10-23 的目标列表中没有，但 fpga/ 期间没有改动；这次全部通过，共 16.98 µs。

- 两次都跑的 820 个 UVM 程序：总仿真时间 6,221,430,000 ps，基线 6,221,810,000 ps。

# 5. 性能变化

UVM 仿真是确定性的（10 ns/拍）：只有 3 个 VME 程序时间变化，其余 817 个与基线完全相同。

| UVM 程序 | 64 PE (ps) | 256 PE (ps) | 节省拍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| vme_matmul_test | 60,870,000 | 60,610,000 | 26 |
| vme_mstatus_ms_test | 20,420,000 | 20,310,000 | 11 |
| vme_mset_vtmmu_sequence_test | 1,650,000 | 1,640,000 | 1 |

cocotb VME 用例（1.25 ns/拍）：

| cocotb 用例 | 64 PE (ns) | 256 PE (ns) | 节省拍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| vme_matmul_int8_test | 4785.00 | 4767.50 | 14 |
| vme_matmul_bf16_test | 3761.25 | 3746.25 | 12 |
| vme_mstatus_ms_test | 6361.25 | 6347.50 | 11 |
| vme_matmul_fp32_test | 1811.25 | 1803.75 | 6 |
| vme_msettm_matmul_test | 1026.25 | 1022.50 | 3 |
| vme_mset_vtmmu_sequence_test | 236.25 | 235.00 | 1 |

其余 9 个 VME 用例时间不变。每个 tile 省 3 拍，与 4 拍 → 1 拍一致；但这些测试只算少量 tile，大部分时间花在 load / store 和结果检查上，所以整体只快了不到 1%。大矩阵、连续计算的场景收益会更明显，需要专门的吞吐测试来量化。cocotb 中其他非 VME 用例的时间变化来自随机化测试（DMA、TL-UL、随机指令、gdbserver），每次运行激励不同，与本改动无关。

# 6. 提交与交付物

| 提交 | 内容 |
| --- | --- |
| 191808c | Zvt：PE 阵列并行度可配置，VME 内核使用 256 PE（RTL + 生成器 + flags） |
| 1118e6e | run_regression.sh 增加 REGRESSION_NOCACHE |
| 4ea1de5 | 合并远端分支上的上游提交 575921c（multi_fifo.sv 加 FPGA_XILINX 保护，只影响 FPGA） |
| 6842566 | 2026-10-24 回归结果 |
| 本次提交 | 256 PE 的构建产物和本报告 |

结果目录 utils/cloud_session/results/2026-10-24_pe256/：

- cocotb_results.{log,csv,json}、uvm_results.{log,csv}：逐用例结果和仿真时间；*_targets.txt、*_bazel.log：运行的 target 和 bazel 输出。

- artifacts/：256 PE 的 UVM 模型、24 个 cocotb 模型、886 个测试程序、生成的 RTL，以及 MANIFEST.sha256。64 PE 的版本在 results/2026-10-23/artifacts/。

# 7. 限制与后续工作

- 面积与时序：PE 和 MT 端口都变为 4 倍，全阵列 64 个 MT 读端口，读选择器很可能需要加流水；建议先综合评估。

- FPGA：zvt_mt_fpga.sv 的 bank 结构不支持 256 PE，FPGA 仍为 64 PE；若要上板需要重新设计 bank 结构。

- RAW 冒险检测：hitRaw 在 1 拍模式下判断更保守，可能多停顿，但不影响正确性。

- 性能评估：现有测试规模小，建议补一个大矩阵连续 matmul 的吞吐测试，量化 256 PE 的实际收益；--vmeProcessDelay=2（128 PE，即方案 A）可以用同一个参数生成，但尚未验证。